Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 sistema ecografico digitale per l’istituto di medicina e scienza dello sport di Roma

CIG 788226285E

R.A. 014/19/Pn

ALLEGATO B - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

| Il/la sottoscritto/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nato/a a |  |  |  |  | Prov. | ( ) | il | / / |  |
| - In qualità di (selezionare, in alternativa, la casella corrispondente): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - e Legale rappresentante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ovvero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura e inserire nel sistema copia della stessa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dell’Impresa: |  |  |  | - Indicare Ragione sociale per esteso |  |  |  |  |  |

DICHIARA QUANTO SEGUE

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| CARATTERISTICHE GENERALI |  |  |
| - Ecotomografo completamente digitale di ultima generazione ad elevata qualità diagnostica con scansioni convex, microconvex/vettoriali, lineari, endocavitarie, settoriali elettroniche e volumetriche |  |  |
| - Sistema carrellato di ultima generazione con almeno due ruote piroettanti. Non sono ammessi sistemi portatili montati su carrello e/o docking station |  |  |
| - Possibilità di movimentazione dello schermo indipendentemente dal corpo principale |  |  |
| - Monitor a colori ad alta risoluzione, da almeno 19" disposto su di un braccio articolato che ne consenta il libero movimento nello spazio, svincolato dal corpo macchina ed una tastiera ruotabile e regolabile in altezza |  |  |
| - Comandi “Touch screen” per la selezione di calcoli e misurazioni e con scelta e attivazione di sonde e settaggi |  |  |
| - Modalità operative: B-Mode, Color, Power Doppler, Doppler pulsato (PW), SW ad alta risoluzione per la visualizzazione dei flussi ultralenti o microcircolo e modulo elastosonografico per lo studio delle lesioni tramite la particolarizzazione dell'elasticità dei tessuti, eseguita in tempo reale su immagine ecografica, con scale colorimetriche e relativa possibile quantificazione |  |  |
| - L'apparecchio dovrà presentare la seconda armonica tissutale con tutte le sonde |  |  |
| - Il sistema dovrà permettere la connessione contemporanea di almeno 3 sonde |  |  |
| - L'apparecchio dovrà essere dotato di opportuno software di calcolo/misura completo |  |  |
| - Il sistema dovrà garantire il compound su più linee di campionamento |  |  |
| - Il software dell'apparecchio dovrà essere in grado di eseguire calcoli velocimetrici in tempo reale contemporaneamente allo scorrimento del tracciato doppler |  |  |
| - Il sistema dovrà essere in grado di archiviare immagini nel più recente formato DICOM |  |  |
| - L'apparecchio dovrà essere dotato di un archivio digitale per immagini statiche e dinamiche, completo di hard disk e di sistemi di esportazione quali pen drive e/o masterizzatori cd/dvd |  |  |
| - Il software dell'apparecchio dovrà essere in grado di eseguire misure lineari e velocimetriche su immagini archiviate |  |  |
| - modulo DUAL MODE |  |  |
| - il sistema dovrà presentare massima sensibilità del color e del power doppler ai vasi di piccolo calibro con frequenza di ripetizione (PRF) minima pari a 100 Hz visualizzabile sul monitor |  |  |
| - il sistema dovrà essere predisposto per il modulo per il mezzo di contrasto ecografico, con tecnologia a basso indice meccanico (senza rottura delle micro bolle) in scala di grigi e in tempo reale |  |  |
| - Ottimizzazione automatica del B-Mode e del Doppler |  |  |
| - Gestione di regolazione dei parametri di immagine sia in tempo reale sia da archivio, in pre e post-processing |  |  |
| SONDE |  |  |
| - Sonda convex in grado di elaborare immagine in II° armonica tissutale e di rilevare informazioni flussometriche del micro e del macrocircolo (range minimo 2-6 MHz) con kit per biopsie. GLI ESTREMI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DI ± 1 MHz |  |  |
| - Sonda lineare per esami superficiali, mammella, tiroide, small parts e vascolari, attivabile anche in color Doppler, con range di frequenza da almeno 5 a 12 MHz con kit per biopsia. GLI ESTREMI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DI ± 1 MHz |  |  |
| - Sonda a matrice o ad altissima densità di cristalli |  |  |
| SCANSIONE ECOGRAFICA E IMAGING |  |  |
| - Imaging B-Mode ad elevata risoluzione temporale, di contrasto e spaziale con penetrazione del fascio elevata anche a frequenze più elevate |  |  |
| - Dynamic Range di almeno 180 dB; |  |  |
| - Frame rate bidimensionale di valore non inferiore a 100 fps in B-mode |  |  |
| - Immagine trapezioidale delle scansioni anche su sonde lineari |  |  |
| - Modificabilità della mappa colorimetrica dell’imaging B-mode |  |  |
| - Ottimizzazione ed equalizzazione automatica del guadagno e della luminosità imaging B-Mode, Doppler e contrastografico |  |  |
| - Visualizzazione a monitor delle immagini memorizzate in corso d’esame |  |  |
| - Zoom ad alta definizione per immagini real-time e/o zoom di immagine senza perdita di risoluzione su immagini congelate o cine-loop |  |  |
| - Modifiche imaging e/o calcoli e misurazioni su immagine congelata |  |  |
| - Imaging con seconda armonica tissutale con tutte le sonde |  |  |
| - Imaging Doppler ad elevate sensibilità di flusso con preservazione dei dettagli dell’immagine B-mode |  |  |
| - Possibilità di triplex mode: simultaneità di immagine B-mode-color-Doppler pulsato con tutte le sonde proposte |  |  |
| - Analisi quantitative Doppler complete |  |  |
| - Possibilità di modifica della mappa colorimetrica dell’imaging contrastografico |  |  |
| - Possibilità di sovrapposizione dell’immagine B-mode in imaging non distruttivo e contrastografica o imaging side/side con presenza di marker di riferimento posizionabile |  |  |
| - Elastosonografia SW in mappa cromatica o scala di grigi, con quantificazione numerica reale in velocità o kilopascal |  |  |
| - Compound imaging spaziale |  |  |
| ELABORAZIONE E QUANTIFICAZIONE |  |  |
| - Software di ultima release per biometria (misura di distanze, aree, circonferenze, volumi mono e biplani, rapporti tra distanze) |  |  |
| - Software automatico per il riconoscimento e la misurazione in base alle differenze in ecogenicità |  |  |
| - Software di calcolo per esami specialistici (vascolari, internistici, muscoloscheletrico) |  |  |
| - Software automatico per il calcolo parametri Doppler |  |  |
| - Software di calcolo per esami elastosonografici |  |  |
| - Elaborazione imaging volumetrico (MPR e VR), 3D |  |  |
| MEMORIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE |  |  |
| - Memorizzazione di immagini e clips dinamiche |  |  |
| - Retro-registrazione per imaging convenzionale e contrastografico |  |  |
| - Ante-registrazione per imaging convenzionale e contrastografico |  |  |
| - Elevata funzione di cine-memory (Cine Memory di almeno 400 frames) |  |  |
| - Modificabilità del tempo di durata dei clips |  |  |
| - Archivio digitale su hard disk interno ad alta capacità, su DVD e USB |  |  |
| - Possibilità di salvataggio immagini e clip in diversi formati (es. jpg, tif, avi, wmv, DICOM) |  |  |
| CONNETTIVITÀ |  |  |
| - Interfaccia di rete con standard ethernet da almeno 100 Mb |  |  |
| - Interfaccia e colloquio con il RIS/PACS dell’Ente |  |  |
| - Gestione dei dati del paziente |  |  |
| - Connettività DICOM 3 con supporto almeno delle classi store, print, work list e Q/R |  |  |
| - Dotato di software operativo di ultima generazione (non fuori supporto) |  |  |
| DISPOSITIVI ACCESSORI |  |  |
| - Imaging volumetrico 3D; |  |  |
| - Guida per biopsie e/o terapie infiltrative |  |  |
| - Funzione di fusione di immagini TAC e RM con quelle Ecotomografiche comprensivo di Software per la simulazione e confronto aree e volumi in imaging di fusione |  |  |
| - Stampante termica di tipo medicale B/N |  |  |
| - Stampante termica di tipo medicale a colori |  |  |

| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| DIMENSIONI MONITOR |  |  |
| RANGE DINAMICO |  |  |
| FRAME RATE BIDIMENSIONALE |  |  |
| ANALISI QUANTITATIVE DOPPLER |  |  |
| NUMERO DI PRESET IMPOSTABILI |  |  |
| SOFTWARE DI ULTIMA RELEASE PER BIOMETRIA |  |  |
| SOFTWARE AUTOMATICO PER IL RICONOSCIMENTO E LA MISURAZIONE IN BASE ALLE DIFFERENZE IN ECOGENICITÀ |  |  |
| SOFTWARE DI CALCOLO PER ESAMI ELASTOSONOGRAFICI |  |  |
| SOFTWARE ESAMI MUSCOLOSCHELETRICI |  |  |
| DISPONIBILITÀ DELLA SCANSIONE PANORAMICA (PANORAMIC VIEW) |  |  |
| DISPONIBILITA’ DI UNA SONDA AGGIUNTIVA OLTRE ALLE 3 SONDE INDICATE NEL CAPITOLATO TECNICO. NB. E’ possibile offrire solo una sonda aggiuntiva |  |  |

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA: